| - 采购清单及技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及配置 |
| 1 | 纸质图书 | 册 | 6700 | 1. 图书印刷质量要求 本标采购图书印刷质量符合《中华人民共和国产品质量法》及《关于印发＜图书质量管理规定＞（试行）的通知（新出图[1992]1266号文件）》中的规定。印刷技术术语依据GB9851标准。书刊印刷质量评价和分级方法依据CY2－91标准。图书开本及幅面尺寸符合GB788－87标准。 2.图书出版供货要求 供货图书必须是经国家批准的正式出版物且能提供符合本校情况的高职类图书及相关采购书目。到书率达95%以上，差错率小于2‰。对有印刷、装订等质量问题及入库时即污损的图书和多订、重订的图书应无条件进行调换或退货。提供样书目录中（见附件）95%（含）以上的图书(开标现场提供，并按样书目录顺序摆放），否则作无效投标。 3.包装要求 （1）供货商应提供图书运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止图书在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、放腐及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护图书能够经受多次搬运、装卸及各种长途运输。 (2)包装（箱）内应附有详细验收单，写明包号、书名、册数；包装（箱）外应附有字体清晰、粘贴牢固的收货人标签。 |
| 2 | 图书加工 | 册 | 8200 | 能按图书馆要求对图书进行全加工，具体包括全馆顺架、图书定位、盖馆藏章、扫描图书封面及简介、打流水号、贴条形码、打印和贴书标等物理加工和分类编目等数据加工，图书分类按《中国图书馆分类法》第五版执行，图书编目执行CNMARC编目规则，图书加工整体质量高，差错率低，包含所有图书加工数据信息导入及对接图书馆现有的图书管理软件及系统。 |
| 3 | RFID定制书架 | 组 | 42 | RFID定制书架为RFID智慧图书馆定制书架，采用优质冷轧钢板，需结实、坚固，双面六层，需具有每格书架RFID信号性能稳定、抗信号干扰能力强，每层每格书架不窜RFID信号等功能。 1.组规格H2000*W900*D450mm。料厚分别为：立柱：1.5mm、隔板：1.2mm、挂板：1.2mm、底板：1.5mm、侧板：1.0mm、顶板：1.0mm、挡书条：1.0mm。采用优质冷轧钢板，冲压成型，立柱采用1.5mm优质冷轧钢板，均布冲裁每层单面可上、下调节的挂孔，孔距为53mm,两侧面下端冲两个螺栓固定孔，孔距为60mm，结构坚固合理、美观大方不变形。其设计采取正面双压筋处理，层数和间距可按需调整的设计方案，结构结实、坚固。 2.立柱采用五位一体机流水线作业，自动冲孔、自动成型，确保产品准确性、精确无误，规格为50mm*40mm，立柱与底座采用M10*20螺栓固定。 3.搁板：采用1.2mm优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压2组圆弧筋，每组圆弧筋宽度为12mm，每组圆弧筋由一主筋两辅筋组成，搁板正面主筋中心到边尺寸为70mm（±1mm），刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG，满负载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复。 4.挂板：采用1.2mm优质冷轧钢板，经自动生产线模具一次性冲压成型，挂钩间距为53mm,挂板正面冲两个深度为115*30的椭圆型加强孔，承重性好，整体美观大方 5.侧板采用1.0mm优质冷轧钢板折弯成型,高温烘烤，静电喷涂 6.书架表面处理： （1）表面处理工艺:表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、硅烷处理、最后静电粉末喷涂、固化。 （2）涂料为不含三酸异氰肝油脂(TGIC)的环氧树脂和聚脂树脂之混合型热固性粉沫涂料，利用静电科技使粉沫平均分布于工件上，免去尘埃或杂质之粘附而损害喷涂表面，喷涂后需经适当的温度及时间进行固化处理。 （3）涂料必须使用优质、环保产品。 ▲尺寸要求：外形尺寸极限偏差士2mm，主柱与导轨垂直度≤2mm，架体侧面应成直线，凹凸≤2mm，列与列之间间隙≤2mm。 |
| 4 | RFID图书标签 | 个 | 21920 | 功能要求 1.标签为无源标签，无需电池。 2.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。 3.标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续。 4.标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。 5.标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（TID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被泄露。 6.用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 7.标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造。 8.具备门禁防盗功能。 ▲9.标签固有频率误差率小于或等于±300K Hz范围 10.可0.1s时间内读取存储在标签中的资料。 11.须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。 技术要求 1.工作频率：860-960MHz。 2.内存容量：EPC区：128 bits；User区：32bit；TID区：96bit； 3.标签天线：铝质蚀刻天线，PET厚度50µm，铝膜厚度9µm； ▲4.图书标签尺寸：125mm×7mm（长x宽）（误差+/-5MM）。 ▲5.图书标签有效识读距离：自助借还设备≤250mm，RFID安全门≤800mm。 6.图书标签用纸：双面离型纸。 7.防静电（ESD）性能：2000V 8.质量检测：100%全检； ▲9.环境温度范围：-20℃—50℃。 10.有效使用寿命：≥10 年；内存须可读写10万次以上。 11.防冲突机制： ≥100个标签/秒。 |
| 5 | RFID标签加工 | 册 | 21920 | RFID图书标签埋入粘贴、图书上架、标签数据转换等标签加工、人工服务，包含所有RFID图书标签数据导入及对接图书馆现有的图书管理软件及系统。 |
| 6 | RFID层架标签 | 个 | 504 | 功能要求 1.具备（EAS）和（AFI）防盗功能。 2.非接触式读写操作，内部含存储器，存储信息可重复读写。 3.标签使用了防冲突的运算法则，以避免在同时读写多个标签是有数量限制，多个标签同时读取时，彼此不受干扰。 4.数据存储格式可根据用户具体需求定义，可扩展性好。 5.有效识读距离：读写速度快，有效识读距离单独标签读取30~50mm，符合书架、盘点等设备读取要求。 6.安全性：读写标签信息提供密码保护功能，需防止存储在其中的信息资料被随意读取和写入。 7.内部含存储器，存储信息可重复读写≥100,000次。 8.使用专用胶粘贴于书架表面，粘性可靠，需对书架无腐蚀性，表面可根据图书馆要求印刷内容。 9.为了防止盘点时读取到邻近的层位标签，需对最大读取距离进行控制。 10.架标签需结合客户现场书架位置印制层架位信息，内容必须具有条码号、文字架位信息。 11.标签中至少可存储以下信息：馆代码、条码号。 技术要求 1.标签频率：860~960MHz； 2.存储量：EPC区：96 bits；User区：64bit；TID区：512bit； ▲3.固有误差：≤±200K Hz； ▲4.天线尺寸：34mm×16mm； ▲5.横切尺寸：38mm×18mm； 6.纵向间距（天线）：13mm； ▲7.封装尺寸：85×22×5mm； ▲8.封装材质：外壳采用工程塑料ABS； 9.环境温度范围：-20℃—75℃； 10.质量检测：100%全检； 11.有效使用寿命：≥10 年；内存须可读写100,000次以上。 12.需负责绑定RFID图书标签信息及图书数据。 |

注：1、以上所投产品规格参数的偏差值允许在国家标准范围内。

2、所投产品技术规格不仅限于技术参数中所列规格，若产品具有国家相应强制标准，所投产品必须符合。

3、以上参数除标注“▲”外，其他参数均为基本技术参数，投标人必须全部满足，若投标人提供优于以上基本参数的产品均为有效。